УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ

___24.01.2011___ № ____04______________ г.Воронеж

Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории

Воронежской области

В целях реализации  ст.7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»,

- приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Воронежской области.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном Портале органов власти Воронежской области в сети Интернет.

- 3.  Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления                                                                             В.Ю. Кстенин

УТВЕРЖДЕН

приказом управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

Воронежской области

от _24.01.2011    № __04_____

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Воронежской области

| Номер | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирова-ния | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | Приборы учета используемых энергетических ресурсов, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, специализированная организация, ресурсоснабжающая организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; - плата по отдельному договору; - целевой сбор | Снятие показаний, периодический осмотр, поверка, ремонт |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка линейных балансировочных вентилей на стояках и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, автоматические воздуховыпускные клапаны | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор; - энергосер-висный контракт | Периодическая регулировка, ремонт |
|  | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях и на чердаках с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор; - энергосер-висный контракт | Периодический осмотр, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор; - энергосер-висный контракт | Периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, протирка |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт, регулировка |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка двойного остекления, замена разбитых и состыкованных стекол, ремонт и утепление оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; -плата по отдельному договору; - энергосер-висный контракт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
|  | Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 1) Обеспечение качества воды в системе отопления; 2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; -плата по отдельному договору; - энергосер-висный конт-ракт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
|  | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов за счет отсутствия коррозии; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 6) Снижение коэффициента шероховатости внутренней поверхности; 7) Препятствие образованию отложений на внутренней поверхности; 8)Снижение теплопроводности и теплопотерь | Современные трубопроводы, арматура | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 15. | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; -плата по отдельному договору; - энергосервисный контракт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 16. | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС; 4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности | Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; -плата по отдельному договору; - энергосервисный контракт | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 17. | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения, оптико-акустические выключатели | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, настройка, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| 21. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| 22. | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| Стеновые конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| 24. | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| 25. | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация, специализированная организация | - плата за содержание и ремонт жилого помещения; - целевой сбор | Периодический осмотр, ремонт |
| 26. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; -плата по отдельному договору; - энергосер-висный контракт | Периодический осмотр, ремонт |
| 27. | Гидрофобизация стен | 1) Уменьшение намокания и промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; -плата по отдельному договору; - энергосервисный контракт | Периодический осмотр, ремонт |
| 28. | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Управляющая организация, специализированная организация, энергосервисная организация | -плата за содержание и ремонт жилого помещения; -плата по отдельному договору; - энергосервисный контракт | Периодический осмотр, ремонт |

Примечания:

1. Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение.

2. В пунктах 1, 11, 12, 15 и 16 конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми организацией, осуществляющей снабжение энергоресурсами.